Трактор гусеничный «БЕЛАРУС» 1502 и его модификации

Трактор гусеничный «БЕЛАРУС» 1502 с двигателем мощностью 158 л.с. предназначен для  выполнения  промышленных  и  мелиоративных работ в агрегате с навесными, полунавесными и  прицепными орудиями.

Трактор   предназначен  для  работы  в  агрегате  с  бульдозерным  оборудованием  по разработке  грунтов  I-II  категорий  на  строительстве  дорожных,  промышленных, гидротехнических и других объектов,  на  слабых  и  влажных  грунтах  в  агрегате  с мелиоративными,  сельскохозяйственными  и  другими  машинами  и  орудиями.  В агрегате с бульдозерным оборудованием трактор предназначен для перемещения насыпных  материалов,  засыпания  траншей,  разработки  легких  грунтов, проведения планировочных и других работ.

Трактор  работоспособен  в  любое  время  года  в  условиях  равнинной  и пересеченной  местности,  а  также  в  условиях  ограниченной  видимости  (темное время суток, дождь и т.п.).

| Гусеничный трактор «БЕЛАРУС» 1502 в комплекте с поворотным отвалом и задним навесным устройством |  |
| --- | --- |
| Гусеничный трактор «БЕЛАРУС» 1502 в комплекте с прямым отвалом и рыхлителем |  |
| Гусеничный трактор «БЕЛАРУС» 1502 в комплекте с прямым отвалом и задним навесным устройством |  |

Технические характеристики трактора гусеничного

«БЕЛАРУС» 1502

| Наименование параметра (характеристики) | Значение параметра (характеристики) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Тип | гусеничный с задним расположением ведущих колес |  |  |  |  |
| 2. Марка | БЕЛАРУС |  |  |  |  |
| 3. Модель | 1502 |  |  |  |  |
| 4. Гусеница |  |  |  |  |  |
| – тип | металлическая с резинометаллическим шарниром |  |  |  |  |
| – ширина / (по заказу) (, мм*) | 600±4/(500±4) |  |  |  |  |
| 5. Скорости движения, км/ч: |  |  |  |  |  |
| – переднего хода (наименьшая/наибольшая) | 2,20/14,90 |  |  |  |  |
| – заднего хода (наименьшая/наибольшая) | 3,10/7,10 |  |  |  |  |
| 6. Число передач (переднего хода/заднего хода) | 8/4 |  |  |  |  |
| 7. Двигатель | Д-260.1 S2 ТУ РБ 101326441.142 |  |  |  |  |
| – тип | четырехтактный с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха |  |  |  |  |
| – мощность (номинальная/эксплуатационная), кВт | 116±2/111±2 |  |  |  |  |
| – частота вращения коленчатого вала, об/мин: |  |  |  |  |  |
| а) номинальная | 2100 |  |  |  |  |
| допускаемое отклонение | +40 -25 |  |  |  |  |
| б) максимальная холостого хода | 2270 |  |  |  |  |
| – удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/(кВт·ч), не более | 249 |  |  |  |  |
| допускаемое отклонение, % | ±3 |  |  |  |  |
| остальные параметры двигателя | ТУ РБ 101326441.142 |  |  |  |  |
| 8. Габаритные размеры в транспортном положении, мм |  |  |  |  |  |
|  | с поворотным отвалом | с отвалом с гидравлическим перекосом |  |  |  |
| – длина | 6250±100 |  |  |  |  |
| – ширина по отвалу/ по гусенице | 3630±50/2300±50 | 2916±50/2100±50 |  |  |  |
| – высота | 2950±50 |  |  |  |  |
| 9. База, мм | 2400±30 |  |  |  |  |
| 10. Размер колеи, мм | 1600±20 |  | 1700±20 |  |  |
| 11. Дорожный просвет, мм, не менее | 360 |  |  |  |  |
| 12. Наименьший радиус поворота, м | 2 |  |  |  |  |
| 13. Наибольшие преодолеваемые препятствия: |  |  |  |  |  |
| – угол подъема и спуска | 20о |  |  |  |  |
| – угол бокового крена | 12о |  |  |  |  |
| – глубина преодолеваемого брода, м | 0,8 |  |  |  |  |
| 14. Масса трактора (без рабочего оборудования), кг |  |  |  |  |  |
| – конструкционная (сухая) | 12325±200 |  |  | 12845±200 |  |
| – эксплуатационная | 12760±200 |  |  | 13280±200 |  |
| –эксплуатационная максимально разрешенная | 13760±200 |  |  | 14280±200 |  |
| 15. Удельная конструкционная масса, кг/кВт, не более | 106 |  |  | 110 |  |
| 16. Наибольшее из средних условных давлений гусеничных движителей на грунт, кПа , не более | 51,0 |  |  | 44,9 |  |
| 17. Гидросистема |  |  |  |  |  |
| – тип | раздельно-агрегатная с разомкнутой циркуляцией и полнопоточной фильтрацией рабочей жидкости, с электрогидравлическим управлением джойстиком |  |  |  |  |
| – количество независимых выводов | две пары |  |  |  |  |
| – давление настройки предохранительного клапана, МПа | 14±1 |  |  |  |  |
| – давление настройки клапана натяжения гусениц, МПа | 8+1 |  |  |  |  |
| 18. Пневмосистема |  |  |  |  |  |
| – давление воздуха, МПа | 0,65 – 0,80 |  |  |  |  |
| – падение давления воздуха в течение (30±1) мин при исходном положении педали управления тормозом, МПа, не более | 0,20 |  |  |  |  |
| 19. Номинальное напряжение, В |  |  |  |  |  |
| а) генератора | 14 |  |  |  |  |
| б) системы электропуска двигателя | 24 |  |  |  |  |
| 20. Задний вал отбор мощности (ВОМ)* |  |  |  |  |  |
| – тип | независимый |  |  |  |  |
| – номинальная частота вращения ВОМ при независимом приводе, об/мин |  |  |  |  |  |
| а) с хвостовиком ВОМ тип 3 | 1000 (при частоте вращения двигателя 1910 мин-1) |  |  |  |  |
| б) с хвостовиком ВОМ тип 1с (из ЗИП) | 540 (при частоте вращения двигателя 1924 мин-1) |  |  |  |  |
| – мощность на ВОМ в режиме ВОМ «1000 мин-1», кВт, не менее | 93 |  |  |  |  |
| – хвостовик |  |  |  |  |  |
| а) тип | 3 по ГОСТ 3480 (20 зубьев) |  |  |  |  |
| б) направление вращения | по часовой стрелке (со стороны торца хвостовика) |  |  |  |  |
| 21. Тягово-сцепное устройство |  |  |  |  |  |
| – тип | лифтовый |  |  |  |  |
| – тяговый брус |  |  |  |  |  |
| а) допустимая вертикальная нагрузка, кН | 16 |  |  |  |  |
| б) расстояние от торца ВОМ до оси присоединительного пальца, мм | 500±10 |  |  |  |  |
| в) расстояние от опорной поверхности до точки сцепки, мм | 370±10 |  |  |  |  |
| – крюк с амортизатором |  |  |  |  |  |
| а) допустимая вертикальная нагрузка, кН | 18 |  |  |  |  |
| б) расстояние от опорной поверхности до горизонтальной оси зева крюка, мм | 445-940 |  |  |  |  |
| в) расстояние от торца ВОМ до оси крюка, мм | 415±10 |  |  |  |  |
| 22. Заднее навесное устройство |  |  |  |  |  |
| – тип | НУ-3 ГОСТ 10677 |  |  |  |  |
| – нормальная грузоподъемность при расположении центра тяжести груза на расстоянии (610±10) мм от оси подвеса, кг | 5900 |  |  |  |  |
| 23. Отвал (бульдозерное оборудование)* | поворотный |  |  | прямой с поперечным перекосом |  |
| – масса, кг | 1735±20 |  |  |  | 965±20 |
| – габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |
| а) ширина | 3610±50 |  |  |  | 2916±50 |
| б) высота | 1070±30 |  |  |  | 1175±30 |
| – высота подъема, мм, не менее | 860 |  |  |  | 610 |
| – заглубление, мм, не менее | 290 |  |  |  | 400 |
| 24. Средняя наработка на отказ II и III групп сложности в течение гарантийного срока, ч, не менее | 350 |  |  |  |  |
| 25. Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, чел-ч/ч, не более | 0,052 |  |  |  |  |
| 26. Срок службы, лет | 10 |  |  |  |  |
| 27. Корчеватель* |  |  |  |  |  |
| – масса, кг | 1368±50 |  |  |  |  |
| – габаритные размеры, мм: |  |  |  |  |  |
| а) ширина | 2510±9 |  |  |  |  |
| б) высота | 1650±3 |  |  |  |  |
| 28. Ресурс гусеницы, ч, не менее | 2000 |  |  |  |  |
| 29. Рыхлитель* а) тип б) масса, кг в) габаритный размер, мм, не более - высота г) высота подъёма, мм, не менее д) заглубление, мм, не менее | Однозубый 541±20 1635 405 540 |  |  |  |  |
| *Поставляется по заказу потребителя. |  |  |  |  |  |